Техническое задание

На поставку антивандального звукового маяка KingSound

Описание

Звуковой маяк (информатор) KingSound воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при срабатывании датчика движения или по нажатию проводной кнопки.

Технические параметры

Габаритные размеры: 103*82(105)*28мм.

Корпус: металлический, серебристый, порошковой окраски.

Тип крепления: жесткое 4-мя винтами/саморезами.

Напряжение питания: 12В.

Выходная звуковая мощность: 2 Вт.

Регулировка уровня громкости: цифровая, кнопками.

Датчик движения: пассивный инфракрасный с распозаванием направления.

Дальность срабатывания датчика: до 5 метров.

Задержка повторного срабатывания: до 99 секунд.

Емкость внутренней памяти: 4 Мбайта.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (16..320 кбит/сек.)

Режимы воспроизведения аудиосообщений: одно выбранное, все последовательно, два разных в зависимости от направления движения.

Максмальная мощность коммутируемой нагрузки: 600Вт.

Разъем для подключения внешней нагрузки: штыревой.

Разъем для подключения внешней кнопки управления: штыревой.

Разъем для подключения внешнего накопителя: USB.

Комплектация

Звуковой маяк KingSound.

Адаптер питания ~220В.

Колодка контактная (клеммник).

Крепежные винты с пластмассовыми дюбелями.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Гарантийный талон (срок гарантии - 1 год).

Индивидуальная упаковочная коробка.