Техническое задание

На поставку звукового маяка SmartSound с датчиком движения

и беспроводной кнопкой

Описание

Звуковой маяк (информатор) SmartSound воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при срабатывании датчика движения или при нажатии на беспроводную кнопку.

Датчик движения можно отключать для работы только от беспроводной кнопки.

Технические параметры

Габаритные размеры: 124*84*40мм.

Корпус: пластмассовый, белый.

Тип крепления: кронштейн поворотный.

Напряжение питания: 5В.

Батарея питания: встроенный Li-On аккумулятор, емкостью 200 мА*ч.

Выходная звуковая мощность: 2 Вт.

Регулировка уровня громкости: кнопками.

Датчик движения: пассивный инфракрасный.

Отключение датчика движения для работы только от беспроводной кнопки: с помощью кнопок управления.

Конструкция датчика: поворотная с углом вращения до 60 градсов.

Дальность срабатывания датчика: до 5 метров,

Угол обзора датчика: в горизонтальной плоскости 120 градусов, в вертикальной плоскости 40 градусов.

Емкость внутренней памяти: 4 Мбайта.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (16..320 кбит/сек.)

Режимы воспроизведения аудиосообщений: одно выбранное, все последовательно.

Разъем для записи аудиофайфлов, внешнего питания 5В и зарядки аккумулятора: microUSB.

Разъем для подключения внешнего динамика (аудиоколонки): jack 3.5мм.

Габариты беспроводной кнопки: 80*45*20мм.

Питание беспроводной кнопки: от элемента 23А.

Дальность действия беспроводной кнопки: до 100м на открытом пространстве, до 50м в городе.

Комплектация

Звуковой маяк SmartSound.

Адаптер питания ~220В.

USB кабель.

Кронштейн крепления.

Беспроводная кнопка.

Элемент питания тип 23А.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Гарантийный талон (срок гарантии - 1 год).

Индивидуальная упаковочная коробка.